Załącznik nr 1d do SIWZ

Część nr 4 zamówienia

FORMULARZ ofertowy ( strona trzecia)

Wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych

| Lp. | Dane opisowe / Minimalne parametry wymagane | Spełnia/ niespełnia wymogi wpisać: TAK/NIE | Zaoferowane : wpisać parametry lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy |  |  |
| 2 | Producent |  |  |
| 3 | Surowiec – nitryl (kauczuk nitrylowy) |  |  |
| 4 | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń |  |  |
| 5 | Teksturowane końcówki palców |  |  |
| 6 | Polimeryzowane |  |  |
| 7 | Rozmiar rękawic S, M, L, XL do wyboru |  |  |
| 8 | Grubość palca – pojedyncza ścianka: 0,10 - 0,12 mm. Grubość ścianki dłoni 0,07mm -0,08 mm |  |  |
| 9 | Poziom AQL – nie większy niż 1,0 |  |  |
| 10 | Protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016r. potwierdzające parametry dot. szczelności rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy, oraz siły zrywania rękawicy przed starzeniem . Oświadczenie siwz pkt. 1.7 |  |  |
| 11 | Kategoria III śr. ochrony osobistej -certyfikat niezależnej jednostki potwierdzający wymagany parametr . Oświadczenie siwz pkt. 1.8 |  |  |
| 12 | Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 – posiadają protokoły z badań ( nie starsze niż z 2016r) wystawione przez jednostkę niezależną. Oświadczenie siwz pkt. 1.7 |  |  |
| 13 | Zgodne z normą PN EN 455 – 1, 2, 3, EN 420 EN 374 z wył. Pkt. 5.3.2 z części pierwszej. |  |  |
| 14 | Średnia siła potrzebna do rozerwania przed starzeniem min.7N – PARAMETR PUNKTOWANY |  |  |
| 15 | Oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku. |  |  |
| 16 | Opakowanie jednostkowe rękawic = 100 sztuk |  |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy