Załącznik nr 4 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia: odzież robocza

| Koszula (bluza letnia) | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą 1) - pkt. 1) |
| --- | --- |
|  | materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m2 x Pa/W |
|  | gramatura 240 - 260 g/ m2 zawartość bawełny 55-65 % |
|  | długi rękaw, stójka, mankiet z regulacją, zapinany na metalowe (nierdzewne) zatrzaski, przy mankiecie rozcięcie o długości około 12cm |
|  | koszula zapinana na metalowe (nierdzewne) zatrzaski |
|  | karczek z tyłu przechodzący do przodu, z tyłu poniżej karczka dwie zakładki |
|  | z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie o wymiarach około 13cm x 17cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami zapinanymi na metalowe zatrzaski, w lewej klapce wlot na długopis |
|  | rękawy z podtrzymywaczami (zapinanymi na zatrzaski), umożliwiającymi podpięcie rękawów na wysokości łokcia |
|  | na lewym rękawie (na wysokości ramienia) naszywana kieszonka o wymiarach około 11cm x 12 cm z trzema otworami, np.: na długopis |
|  | Nadruk na lewym rękawie na wysokości ramienia (na kieszonce o wymiarach 11cm x12cm) z wzorem graficznym systemu z materiału odblaskowego – pkt. 4c |
|  | naszywka z przodu odzieży po lewej stronie (nad lewą kieszenią) z nazwą funkcji na materiale odblaskowym - pkt. 4b |
|  | z przodu na lewej kieszeni nadruk z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (o średnicy 9 cm) z materiału odblaskowego - pkt. 5) |
|  | nadruk na plecach z nazwą funkcji z materiału odblaskowego – pkt. 4a |
|  | wstawki w kolorze ciemno-granatowym: - stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna), - karczek z tyłu przechodzący do przodu, - mankiet i wykończenie rozcięcia przy mankiecie, - kieszenie wraz z klapami, - plisa zapięcia. |

| Spodnie letnie | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego |
| --- | --- |
|  | gramatura 240 - 260 g/ m2 , zawartość bawełny 55-65 % |
|  | do pasa |
|  | dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek |
|  | kieszenie dwie poniżej pasa z przodu, skośne, wpuszczane |
|  | kieszenie: dwie z tyłu wpuszczane umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami na rzepy |
|  | na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne o wymiarach 17 x 23 x 3cm, przykryte klapkami zapinanymi na rzepy, dopuszcza się wymiary 22 x 23 x 3cm, na prawej kieszeni naszyta kieszonka na telefon komórkowy, przykryta klapką na rzep, na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni; |
|  | na wysokości kolan wzmocnienie |
|  | regulacja w pasie na guziki (po 2 guziki po lewej i prawej stronie) |
|  | u góry podtrzymywacze paska szerokość podtrzymywaczy 2–2,5 cm, środkowy podtrzymywacz z tyłu o szerokości 5 cm, wysokość podtrzymywaczy 5 cm, |
|  | wstawki w kolorze ciemnogranatowym: - oblamówki kieszeni górnych, skośnych – przód, - wloty do kieszeni górnych skośnych – przód, - od dolnej krawędzi kieszeni bocznej do górnej krawędzi górnego pasa odblaskowego – przód, - dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego – wokół całego obwodu nogawek, - na całej szerokości pośladków na wysokości od dolnej krawędzi klapy kieszeni tylnej do ½ wysokości kieszeni bocznych |

| Koszulka polo z krótkimi rękawami (damska, męska) | materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W |
| --- | --- |
|  | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) pkt. 1. |
|  | gramatura 170 – 205 mg/m2 , zawartość bawełny 55 – 75 % |
|  | z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu z materiału odblaskowego pkt. 4c |
|  | Na lewym rękawie, nadruk z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (średnica 9 cm), z materiału odblaskowego pkt. 5. |
|  | koszulka krótki rękaw typu polo zapinana na dwa guziki w kolorze granatowym |
|  | nadruk na plecach z nazwą funkcji z materiału odblaskowego pkt. 4a |
|  | wstawki w kolorze ciemno granatowym: - kołnierzyk, - wykończenie zapięcia z przodu, - pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej część rękawów, - i boków koszulki. |

| Kurtka (całosezonowa) | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego |
| --- | --- |
|  | gramatura 190 - 220 g/ m2, 65- 95% poliester, 5 -35% (PU) poliuretan, dopuszcza się poliester powlekany poliuretanem (PU) |
|  | zgodna z Polską Normą2) - pkt. 2) co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej |
|  | pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1); Rozmieszczone pasów: - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo, o szerokości nie mniej niż 5 cm, - nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy, umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, - na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy o szerokości 5 cm, umieszczony poziomo - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, |
|  | minimalna powierzchnia materiału odblaskowego: 0,13 m2 |
|  | kaptur doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy |
|  | na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym |
|  | z przodu dwie kieszenie dolne wpuszczane, umieszczone symetrycznie, ze skośnymi otworami zamykanymi na zamek błyskawiczny spiralny |
|  | z przodu dwie kieszenie wpuszczane na wysokości klatki piersiowej, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapką zapinanymi na rzepy, prawa kieszeń podzielona na dwie części, w tym jedna część kieszeni o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu. |
|  | rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamek błyskawiczny spiralny, przykryte plisami, z regulacją obwodu mankietów taśmą samoczepną na rzep, na łokciach wzmocnienia |
|  | na wewnętrznej części lewego rękawa pomiędzy mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszonka na kartę magnetyczną zapinana na zamek błyskawiczny spiralny |
|  | zamek błyskawiczny spiralny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy |
|  | plisa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczepną |
|  | jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie |
|  | kurtka od wewnątrz wykończona podszewką |
|  | długość poniżej bioder |
|  | z przodu nad lewą górną kieszenią naszywka z nazwą funkcji na materiale odblaskowym - pkt. 4b |
|  | z przodu na lewej górnej kieszeni nadruk z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (o średnicy 9 cm) z materiału odblaskowego - pkt. 5) |
|  | na lewym rękawie (na wysokości ramienia) wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym - pkt. 4c |
|  | z tyłu na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu - pkt. 4c |
|  | na plecach nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji - pkt. 4b |
|  | wstawki w kolorze ciemnogranatowym: - stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna), kaptur, klapy kieszeni, - rękawy zewnętrzna część (od łokcia do mankietu) - mankiety na całym obwodzie, - przód i tył na wysokości barku, - plisa zapięcia głównego, plisy na kieszeniach skośnych, - kolor zamków – granat. |

| Bluza - podpinka do kurtki (polar) | zgodnie z Polską Normą3) - pkt. 3), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego |
| --- | --- |
|  | barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) |
|  | materiał , THERMO PILE 300 lub równoważny, gramatura 380 - 410 g/m2 |
|  | bez kaptura |
|  | zapinana na zamek spiralny rozdzielczy |
|  | rękawy zakończone mankietami |
|  | na całym obwodzie dolnej krawędzi bluzy odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym |
|  | na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem wpuszczana kieszonka na kartę magnetyczną zapinana na zamek błyskawiczny spiralny |
|  | z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wpuszczane o wymiarach 18cm x 13cm umieszczone symetrycznie po obu stronach z pionowymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny spiralny |
|  | z przodu na dole dwie kieszenie wpuszczane ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny spiralny |
|  | z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne |
|  | z przodu po lewej stronie (nad górną kieszenią) naszywka z nazwą funkcji na materiale odblaskowym - pkt. 4b |
|  | naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej wykonana na materiale odblaskowym - pkt. 4c |
|  | na lewym rękawie (na wysokości ramienia) naszywka z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (o średnicy 9 cm) z materiału odblaskowego - pkt. 5 |
|  | z tyłu naszywka z nazwą funkcji na materiale odblaskowym – pkt. 4b |
|  | wstawki w kolorze ciemnogranatowym: - stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna), - rękawy zewnętrzna część (od łokcia do mankietu) - mankiety na całym obwodzie, - przód i tył na wysokości barku, - na całym obwodzie od dolnej krawędzi bluzy na wysokość 5 cm - kolor zamków – granat |

| Kamizelka | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą21 - pkt. 1) klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego |
| --- | --- |
|  | gramatura 240 – 260 g/ m2 , zawartość bawełny 55-65 % |
|  | dwa poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą1) - pkt. 1) rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu (z przodu i z tyłu), w odległości od siebie nie mniejszej niż 5cm (dolny pas odblaskowy usytuowany na dolnych kieszeniach, górny pas odblaskowy usytuowany na środkowych kieszeniach) |
|  | z przodu na dole dwie naszywane kieszenie o wymiarach około 23cm x 15cm x 3,5cm, zamykane na zamek rozdzielczy spiralny o szerokości 0,5cm, umożliwiający otwarcie całej kieszeni |
|  | wewnątrz w/w prawej kieszeni na części (od strony kamizelki) pas z gumy o szerokości 3cm, z od ośmiu do dziesięciu przeszyciami na ampułki, na drugiej części kieszeni dwa pasy gumy o szerokości 3cm z od ośmiu do dziesięciu przeszyciami (na każdej), na ampułki |
|  | wewnątrz w/w lewej kieszeni (po obydwu stronach) po jednym pasie z gumy o szerokości 4cm z trzema przeszyciami, na opatrunki |
|  | z przodu (nad dolnymi kieszeniami) na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie środkowe (o wymiarach około 16cm x 12cm x 3cm) przykryte klapkami na rzepy |
|  | w górnej części (nad środkową kieszenią) po prawej stronie naszywana kieszeń o wymiarach około 13cm x 12cm przykryta klapką na rzepę |
|  | w górnej części (nad środkową kieszenią) poniżej obojczyka, po lewej stronie dwie naszywane kieszenie, jedna kieszeń na radiotelefon zapinana na nap z paskiem mocującym antenę radiotelefonu do kamizelki, druga kieszeń z gumką do mocowania nożyczek, zapinana na nap |
|  | Naszywane kieszenie w kolorze granatowym z materiału poliester, powlekanego polichlorkiem winylu typu CODURA lub odpowiednim, gramatura 365- 395 g/m2, odporność na ścieranie (pozytywny wynik przy co najmniej 50000 suwów) |
|  | na wysokości lewego obojczyka nap z paskiem mocującym antenę radiotelefonu do kamizelki |
|  | kamizelka regulowana na bokach dwoma czarnymi pasami regulującymi (dolnym i górnym), z taśmy poliamidowej o szerokości 39 - 41mm i grubości 0,8 - 1,3mm, wytrzymałości na rozerwanie co najmniej 1000 daN |
|  | w/w pasy z regulatorami, zakończone plastikowymi zakończeniami |
|  | na plecach siatka na wysokości od góry do górnej krawędzi dolnych pasów regulujących w kolorze czarnym, 100% poliester, odporność na ścieranie (pozytywny wynik przy co najmniej 25000 suwów) |
|  | na plecach od dołu do górnej krawędzi dolnych pasów regulujących, na całej szerokości wstawka z materiału zasadniczego czerwonego fluorescencyjnego, doszyta do czarnej siatki |
|  | siatka i wstawka z materiału zasadniczego czerwonego fluorescencyjnego, obszyta lamówką w kolorze wstawki |
|  | w górnej część kamizelki na wysokości karku doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku oraz zawieszka |
|  | kamizelka rozpinana na zamek spiralny w kolorze materiału zasadniczego (czerwony) |
|  | z przodu po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej (na górnej kieszeni) naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym - pkt. 4c |
|  | z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej (na klapie środkowej kieszeni) naszywka z nazwą funkcji na materiale odblaskowym - pkt. 4b |
|  | z przodu po prawej stronie (nad górną kieszenią) poniżej obojczyka nadruk z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (o średnicy 9 cm) z materiału odblaskowego - pkt. 5 |
|  | z tylu na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu na materiale odblaskowym, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm - pkt. 4c |
|  | z tyłu naszywka z nazwą funkcji na materiale odblaskowym - pkt. 4b |
|  | Wstawki w kolorze ciemno-granatowym: - kieszenie dolne, kieszenie środkowe, kieszenie górne, - mocowanie anteny. |

| Spodnie zimowe | barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1) klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego |
| --- | --- |
|  | zgodna z Polską Normą 2) - pkt. 2) o najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej |
|  | materiał zasadniczy Thermo Shell 10000 tkanina trójwarstwowa z membraną, gramatura 285-295 g/m2 wstawki w kolorze ciemno granatowym z tkaniny o gramaturze 190-220g/ m2 , 65-95% poliester, 5-35% poliuretan, dopuszcza się poliester powlekany poliuretanem PU – naszywane na materiale zasadniczym |
|  | do pasa |
|  | dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą1) - pkt. 1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek |
|  | dwie kieszenie poniżej pasa z przodu, skośne, wpuszczane |
|  | dwie kieszenie z tyłu, wpuszczane umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami zamykanymi na rzepy |
|  | na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne o wymiarach 17 x 23 x 3cm, przykryte klapkami zapinanymi na rzepy, dopuszcza się wymiary 22 x 23 x 3cm, przykryte klapkami zapinanymi na rzepy, na prawej kieszeni dodatkowo naszyta kieszonka na telefon komórkowy, przykryta klapką zamykaną na rzep, na lewej kieszeni dodatkowo naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną przykryta klapką od kieszeni |
|  | na wysokości kolan wzmocnienie |
|  | regulacja w pasie na guziki (po 2 guziki po lewej i prawej stronie) |
|  | u góry podtrzymywacze paska, szerokość podtrzymywaczy 2–2,5 cm, środkowy podtrzymywacz z tyłu o szerokości 5 cm, wysokość podtrzymywaczy 5 cm, |
|  | wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne spiralne |
|  | wstawki w kolorze ciemnogranatowym: - oblamówki kieszeni górnych, skośnych – przód - wloty do kieszeni górnych skośnych - przód - od dolnej krawędzi kieszeni bocznej do górnej krawędzi górnego pasa odblaskowego – przód - dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego – wokół całego obwodu nogawek - na całej szerokości pośladków na wysokości od dolnej krawędzi klapy kieszeni tylnej do ½ wysokości kieszeni bocznych |

- -  PN-EN 471+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (barwa czerwona fluorescencyjna)

- -  PN-EN 343+A1:2008  lub norma ją zastępująca. (wodoszczelność + opór pary wodnej)

- -  PN-EN 14058 :2007   lub norma ją zastępująca. (opór cieplny)

- Wymiary, wzory nadruków, funkcji, wzór graficzny systemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r.(t.j. DZ.U. z 2018 r. nr 1251. z  późn.  Zmianami);

Wzór graficzny systemu:

Kolor srebrny odblaskowy

Kolor granatowy

4a)	nadruk z nazwą funkcji z materiału odblaskowego – litery mają być koloru srebrnego z
 transferowej taśmy odblaskowej, tło w zależności od koloru danego elementu ubrania,

4b) 	nadruk z nazwą funkcji na   materiale odblaskowym,  naszywka z nazwą funkcji na  materiale odblaskowym lub z materiału odblaskowego – tło ma być koloru srebrnego z transferowej taśmy odblaskowej, kolor liter granatowy,

4c) 	nadruk z wzorem graficznym systemu na  materiale odblaskowym  lub z materiału odblaskowego,  naszywka z wzorem graficznym systemu na  materiale odblaskowym lub z materiału odblaskowego -  znaki białe we wzorze graficznym systemu mają  być  koloru srebrnego z transferowej taśmy odblaskowej, pozostałe znaki w kolorze granatowym,

Wzór nadruku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (średnica 9 cm)

Kolor srebrny odblaskowy

Kolor   elementu ubrania w przypadku nadruku,

kolor granatowy  w przypadku  naszywki

- Wzór nadruku logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego  (średnica 9cm).

„nadruk  logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z materiału odblaskowego” – napisy, oblamówka logo ma być koloru srebrnego z transferowej taśmy odblaskowej, 
tło w zależności od koloru elementu ubrania,

„naszywka z logo Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z materiału odblaskowego” – napisy, oblamówka logo ma być koloru srebrnego z transferowej taśmy odblaskowej, 
tło kolor granatowy.

  - Nici, przędza, zamki muszą być dopasowane, grubością, kolorem, długością do danego asortymentu odzieży.

  - Dopuszczalne tolerancje wymiarów odzieży podane w załączniku nr 4c  do siwz – pod tabelą.

  - Każde ubranie musi być dopasowane rozmiarowo do kolejnego numeru w tabeli załącznika nr 4c do siwz, z uwzględnieniem podanych pod tabelą tolerancji.

  - Każde ubranie musi posiadać odpowiednie oznakowanie funkcyjne dopasowane do 
nr kolejnego w tabeli załącznika nr 4c do siwz.

  - Każde ubranie musi posiadać czytelny numer kolejny z tabeli załącznika nr 4c do siwz
umieszczony na wewnętrznej stronie ubrania, np. na metce.

  - Ubrania mają być dostarczone w oddzielnie spakowanych kompletach, dla każdego numeru kolejnego z tabeli załącznika nr 4c do siwz: np. worek z folii i wieszak + widoczny numer.

  - Dla warunków z pkt. 7), 8), 9) należy uwzględnić zmiany wynikające z prawa opcji, opisanego 
w § 2 ust. 6 umowy.

  - W przypadku niespełnienia wymagań ubranie będzie podlegało reklamacji zgodnie 
z zapisem § 2 ust. 5 umowy.

Uwaga !   wszystkie naszywki wykonane z tkaniny, dzianiny – nie z tworzywa sztucznego

Potwierdzam przyjęcie do realizacji zamówienia zgodnie z powyższymi wymaganiami.

……………………………………………….

podpis Wykonawcy